目  录

前  言	1

1. 项目及项目区概况	2

1.1 项目概况	2

1.2 项目区概况	4

2. 水土保持方案和设计情况	7

2.1 主体工程设计	7

2.2 水土保持方案	7

2.3 水土保持方案变更	7

2.4 水土保持后续设计	7

3. 水土保持方案实施情况	8

3.1 水土流失防治责任范围	8

3.2 弃渣场设置	9

3.3 取土场设置	9

3.4 水土保持措施总体布局	9

3.5 水土保持投资完成情况	12

4. 水土保持工程质量	14

4.1 质量管理体系	14

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	15

4.3 弃渣场稳定性评估	17

4.4 总体质量评价	17

5. 项目初期运行及水土保持效果	18

5.1 初期运行情况	18

5.2 水土保持效果	18

5.3 公众满意度调查	22

6. 水土保持管理	24

6.1 组织领导	24

6.2 规章制度	24

6.3 建设管理	24

6.4 质量控制	24

6.5 水行政主管部门监督检查意见落实情况	25

6.6 水土保持补偿费缴纳情况	26

6.7 水土保持设施管理维护	27

7. 结论	28

7.1 结论	28

7.2 遗留问题安排	29

8. 附件及附图	30

8.1 附件	30

8.2 附图	30

前  言

曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目为改扩建生产类项目，本项目工程总征占地面积1.51hm2。建设规模：在其原有的年产15万m3预拌混凝土的生产线基础上改扩建为到年产30万m3预拌混凝土的产能规模。建设内容：本项目包括原辅料储存仓、搅拌仓、成品仓、辅助用房等生产车间及办公室、食堂、库房、机修车间等办公生活区。

本项目位公司地址位于曲沃县高显镇安居村西南1.2km处，行政区划隶属曲沃县高显镇管辖。其场地中心地理坐标为地理坐标北纬 35°40′56.84″，东经111°28′17.34″。

项目项目东侧为曲郑路，可通往309国道，交通便利。

工程静态总投资200万元，其中土建投资85万元。投资来源于企业自筹。

工程已于2019年6月开工建设，2019年7月建成投产，建设工期2个月。

2019年12月，曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司编制完成了《曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目水土保持方案报告表》。

2019 年12月26日取得了由曲沃县水利局以曲水审字〔2019﹞12号文“关于曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目水土保持方案的批复”。

2021年6月，曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司开展水土保持验收工作，于 2021 年6月编制完成水土保持验收报告。

本次验收中，验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持工程措施实施质量。通过竣工验收资料显示：水土保持工程措施共划分单位工程2个，分部工程5个，单元工程8个，全部为合格，具备正常运行条件。

- 项目及项目区概况

  - 项目概况

    - 地理位置

曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司地址位于曲沃县高显镇安居村西南1.2km处，行政区划隶属曲沃县高显镇管辖。其场地中心地理坐标为地理坐标北纬 35°40′56.84″，东经111°28′17.34″。曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目于2019年5月17日，在曲沃县经济和信息化局以“2019—013”号对项目进行了备案，项目已于2019年7月建设并投入生产，项目东侧为曲郑路，可通往309国道，交通便利。

    - 主要技术指标

曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目为改扩建生产类项目，本项目工程总征占地面积1.51hm2。建设规模：在其原有的年产15万m3预拌混凝土的生产线基础上改扩建为到年产30万m3预拌混凝土的产能规模。建设内容：本项目包括原辅料储存仓、搅拌仓、成品仓、辅助用房等生产车间及办公室、食堂、库房、机修车间等办公生活区。

    - 项目投资

工程静态总投资200万元，其中土建投资85万元。投资来源于企业自筹。

    - 项目组成及布置

根据已批复的水保方案，项目组成主要包括工业场地、办公生活区、输电线路等。

（一）工业场地

工业场地位于办公生活区西南侧，工业场地内全部硬化，生产车间全部密封，工业场地内布置有搅拌生产线，建设生产区域，中央控制室，搅拌楼、皮带走廊、沉淀池、雨水收集池、筒仓等生产车间，场内布设排水暗沟423m，断面尺寸为0.4m×0.4m，雨水收集池2座，场内地表雨水通过排水暗沟排入工业场地雨水收集池。建设单位在场内围墙内侧及场地北侧采用乔灌草结合的方式进行了绿化美化，绿化面积0.12hm2。工业场地占地面积1.4hm2，占地类型为工业用地。

（二）办公生活区

办公生活区位于工业场地东北侧，场内设置有办公室、职工宿舍、食堂等，办公生活区总占地面积 0.1hm2，均为永久占地，占地类型为工业用地。场地内有绿化面积0.02hm2，场内排水通过场地内排水暗沟排入工业场地的雨水收集池内，排水沟为采用浆砌石矩形断面，布设断面尺寸为0.4m×0.4m的排水沟25m。

- (三)输电线路

项目用电从安居村变压器引接10KV线路到矿区变压器，送电距离约340m，线路架设完成多年，架设时扰动的地面均已恢复植被，占地0.01hm2。

    - 施工组织及工期

本项目土建施工标段划分为工业厂区、办公生活区、输电线路三个标段。根据已批复的水土保持方案，项目工期为：2019年6月开工建设，2019年7月建成投产，建设工期2个月。

    - 土石方情况

监测结果表明，曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目目建设期实际产生的土石方量挖方0.8万m3，填方0.8万m3，土石方挖填平衡，项目生产过程中无弃渣产生。

    - 征占地情况

本工程占地面积为1.51hm²，全部为永久占地。

表 1-1     工程现状占地类型面积统计表   单位：hm²

| 占地类型 | 项目区 | 工矿用地 | 其他草地 | 交通运输用地 | 合计（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （hm2） | （hm2） | （hm2） |  |
| 永久占地 | 工业场地 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
|  | 办公生活区 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
|  | 输电线路 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 合计 |  | 1.5 | 0.01 | 0 | 1.51 |

    - 移民安置和专项设施改（迁）建

本项目无移民安置和专项设施改（迁）建情况。

  - 项目区概况

    - 自然条件

（1）地形地貌

曲沃县位于山西省临汾盆地南端，侯马断陷盆地东部，为两山夹一盆地的地形单元，盆地呈东西向展布，大部分为冲积平原。地理坐标：北纬 35°33′～35° 51′，东经 111°24′～111°37′。北依塔儿山（崇山）、乔山、垆顶山和襄汾 县为界，南靠紫金山（绛山）同绛县毗邻，东与翼城县接壤，西北隔汾河和襄汾 县相望，西南与侯马市毗连。县境南北长 28.5km，东西宽 15.4km，总面积 437.9km2。

曲沃县全县地貌可分为三个区：土石山区、丘陵阶地区、冲积平原区。其中，北部自东向西有太岳山余脉塔儿山、乔山、垆顶山三峰，山峦重叠。塔儿山海拔 1491.6m，为全县最高点。南部有中条山支脉紫金山东西蜿蜒。南端和北端，岩石 裸露，地势陡峭，植被稀少，为土石山区；县中部为滏河、浍河流域及太子滩冲 积平原，地面坡度 3°左右，海拔 400-500m，地势平坦，均壑稀少，是全县粮、 棉主要产区。项目位于冲积平原区。

（2）水文、气象

据曲沃县气象站观测资料：曲沃县属暖温带大陆性季风气候，受季风影响，一年内四季分明，春温、夏热、秋凉、冬冷。曲沃县年均气温为 12.6℃，一月份 最冷平均气温－2.6℃，极端最低－22.0℃；七月份最热，平均气温 26.2℃，极端最高气温40.8℃。正常情况下十月下旬本县最低温度降至 0℃以下，次年四月上旬升至 0℃以上。年平均降水量为 501.0mm，年季变化较大，最多年946.9mm，最少年 226.0mm。主要降水集中于 7－9 月份。按四季划分：夏季最多占 44.5％；秋季次之占 30.9％；春季较少占 19.9％；冬季最少占4.7％。

曲沃县境内河流有汾河、浍河、滏河及浍河支流黑河、天河，浍河、滏河均由东向西汇入汾河，属黄河流域汾河水系。

汾河：汾河经襄汾县官滩村入境，从文敬、赵庄、北封王、地封土、高显、高阳、汾阴等村镇向西流入侯马境，境内流程 9.85km，河床纵坡 0.36～0.4‰，平均年径流量 8.37亿m3。

浍河：浍河是横穿县境东西一条主要河流，从县内贺村入境，流经平乐、卫范、吉庄、东吉必、西吉必、东周、王村、北董、盈村、常村、望绛、上裴庄、下裴庄、交里、堡河、南吉、安吉、东韩入侯马境；如今在浍河上游西吉必、东周村之间建有浍河水库，距县城 8km，在下游侯马境内建有浍河二库。

滏河：滏河发源于翼城县里砦乡马尾山，从县内南韩村入境与温泉水合流，旧称合水。经王村、焦庄、毛张、吉许、郇村、阎家村、丰润沟、靳庄沟、新建、安泉、北辛村、郑村、辛村屯、北白集、朝阳、南辛庄、高显北沟、南封王、北封王注入汾河。境内流程 15.8km，流域面积 199.5km2。河床纵坡 8‰。1996 年滏河水库建成后，滏河成为季节性河流。

黑河：源于绛县，从县南属寺流入，后汇入浍河。流程 10km，流域面积28.9km2。河床纵坡 10‰，常年清水流量 0.1m3 /s。

天河：古称绛水，汇沸泉、龙底泉等水而成。至西周和黑河合流。流程 9.5km，流域面积 18km2。河床宽 15m 左右，清水流量 0.03～0.55m3/s。

本项目厂址北距汾河支流浍河为2.7km，东北距浍河支流黑河约1.8km。。

（3）土壤、植被

曲沃县内山、水、岭、川相间，其土地构成为：平原、丘陵、山地、水域四类。全县土壤分粗骨土、褐土、潮土、盐土、沼泽土、新积土 6 大土类（包括10 个亚类、17 个土属、46 个土种）。本项目区土壤以褐土为主。

曲沃县植被覆盖率达 23％，县内自然植被主要有三大类型：林木—草灌植物群落，草灌植物群落，草甸植物群落。主要有乔木材类和灌木草丛类两大类， 139 个树种，200 种草本植物和 200 余种中草药材资源。林木类面积 81.2 万亩，占自然植被总面积 76.7％。海拔 400 m 以下，主要是疏林灌丛与农耕带。

    - 水土流失及防治情况

项目区地处西北黄土高原区中的冲积平原区，水土流失类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为微度。根据山西省土壤侵蚀分区图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤容许流失量为 1000t/km².a。项目区位于山西省省级水土流失重点预防保护区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。

- 水土保持方案和设计情况

  - 主体工程设计

无

  - 水土保持方案

2019年12月，曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司编制完成了《曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目水土保持方案报告表》。

2019 年12月26日取得了由曲沃县水利局以曲水审字〔2019﹞12号文“关于曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目水土保持方案的批复”。

  - 水土保持方案变更

无。

  - 水土保持后续设计

- 无。

- 水土保持方案实施情况

  - 水土流失防治责任范围

    - 方案批复的水土流失防治责任范围

根据已批复的水土保持方案，曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目方案确定的施工期发生的防治责任范围为1.51hm²，其中，项目建设区面积1.51hm²。方案确定的水土流失防治责任范围见表 3-1。

表 3-1     方案确定的水土流失防治责任范围、扰动土地面积

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积 （hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设区 |  |
| 1 | 工业场地 | 1.4 | 1.4 |
| 2 | 办公生活区 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 输电线路 | 0.01 | 0.01 |
| 合 计 |  | 1.51 | 1.51 |

    - 实际发生的水土流失防治责任范围

根据对主体工程征占地资料及竣工资料查阅，并结合实测结果分析，曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目施工期实际发生的防治责任范围为1.51hm²，其中，项目建设区面积1.51hm²；扰动土地面积 1.51hm²。实际发生的水土流失防治责任范围、扰动土地面积3-2。

表 3-2    实际发生的水土流失防治责任范围、扰动土地面积

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积 （hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设区 |  |
| 1 | 工业场地 | 1.4 | 1.4 |
| 2 | 办公生活区 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 输电线路 | 0.01 | 0.01 |
| 合 计 |  | 1.51 | 1.51 |

    - 水土流失防治责任范围、扰动面积变化分析：

（1）水土流失防治责任范围

曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目建设期内水土流失防治责任范围与方案设计基本一致。

（2）扰动面积

曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目建设期内扰动土地面积与方案设计基本一致。

表 3-3    防治责任范围、扰动面积变化分析表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） |  |  | 扰动土地面积（hm²） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案预测 | 监测结果 | 增减情况 |
|  |  | 项目建设区 | 项目建设区 | 项目建设区 |  |  |  |
| 1 | 工业场地 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 |
| 2 | 办公生活区 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 3 | 输电线路 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 合 计 |  | 1.51 | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.51 | 0 |

  - 弃渣场设置

水土保持方案及实际建设过程中未设置弃渣场。

  - 取土场设置

实际建设过程中未设置取土场。

  - 水土保持措施总体布局

工程设计根据施工区各区域的实际情况，采取工程措施、植物措施和临时措施进行综合防治，把工业场地、办公生活区、输电线路作为水土流失防治重点区，将主体工程和专项设计中具有水土保持功能工程，纳入到水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系，并采取临时防护措施，使工程建设造成的水土流失得以及时有效控制。方案设计的水土流失防治措施体系如下：

1、工业场地

工程措施：①工业场地内布设排水暗沟423m，尺寸0.4m×0.4m。②场地内设置雨水收集池两座，1号雨水收集池尺寸为宽2m，长2.2m，深5m。2号雨水收集池尺寸为宽2m，长3m，深4m。

植物措施：①场内围墙内侧处及场地北侧采用乔灌草结合的方式进行了绿化美化，绿化面积0.12hm2。②硬化空地采取盆景绿化的方式进行绿化，共布设盆景74盆，绿化面积0.21hm²。

2、办公生活区

工程措施：在场内布设排水暗沟25m，尺寸0.4m×0.4m。

植物措施：在场内空地布设绿化面积 0.02hm2。

3、输电线路

输电线路已建成多年，施工扰动的地面已恢复植被，无需新增措施。

    - 各防治分区完成工程量

- （1）工业场地

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为 2019年6月-2019年7 月，具体实施的措施包括：排水沟暗沟、雨水收集池、绿化等。

工业场地水土保持措施完成情况见表 3-4。

表 3-4 工业场地水土保持措施完成情况表及主要工程量表

| 项目分区 | 工程名称 | 实际完成工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程量 | 规格 | 位置 | 实施时间 |
|  | 排水暗沟 | 423m | 0.4m×0.4m | 扰动区域 | 2019.6-2019.7 |
|  | 雨水收集池 | 1 | 宽2m，长2.2m，深5m | 扰动区域 | 2019.6-2019.7 |
|  |  | 1 | 宽2m，长3m，深4m | 扰动区域 | 2019.6-2019.7 |
|  | 绿化 | 0.33hm² |  | 工业场地空地进行绿化 | 2019.6-2019.7 |

- （2）办公生活区

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为 2019年6月-2019年7月，措施主要包括排水沟暗沟、绿化等。

办公生活区水土保持措施完成情况见表 3-5。

表 3-5	办公生活区水土保持措施完成情况表

| 项目分区 | 工程名称 | 完成工程量 |  | 位置 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程量 | 规格 |  |  |
| 办公生活区 | 排水暗沟 | 25m | 0.4m×0.4m | 扰动区域 | 2019.6-2019.7 |
|  | 绿化 | 0.02hm² |  | 办公生活区空地进行绿化 | 2019.6-2019.7 |

- （3）输电线路

- 输电线路已建成多年，施工扰动的地面已恢复植被，无需新增措施。

    - 水土保持措施工程量调整情况

表 3-6	水土保持措施对照表

| 项目分区 | 措施类型 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 工程措施 | 排水暗沟 | m | 423 | 423 | 0 |
|  |  | 雨水收集池 | 座 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  | 座 | 1 | 1 | 0 |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.33 | 0.33 | 0 |
| 办公生活防治区 | 工程措施 | 排水暗沟 | m | 25 | 25 | 0 |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.05 | 0.05 | 0 |

由表 3-6可以看出，各防治分区水土保持设施工程量一致，建设单位对方案设计的措施已全部实施。

  - 水土保持投资完成情况

项目水土保持总投资35.15万元。总投资中工程措施费14.5万元、植物措施费5.63万元、独立费用 13.41万元（其中监理费 4.00 万元）、基本预备费1万元、水土保持补偿费0.61万元。

表 3-7   水土保持投资完成情况

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 第一部分 工程措施 |  | 14.5 | 14.5 | 0 |
| 一 | 工业场地防治区 | 14.3 | 14.3 | 0 |
| 1 | 排水暗沟 | 7.5 | 7.5 | 0 |
| 2 | 雨水收集池 | 6.8 | 6.8 | 0 |
| 二 | 办公生活防治区 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 1 | 排水暗沟 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 第二部分 植物措施 |  | 5.63 | 5.9 | +0.27 |
| 一 | 工业场地防治区 | 5.13 | 5.4 | +0.27 |
| 1 | 绿化 | 4.3 | 4.3 | 0 |
| 2 | 盆景绿化 | 0.83 | 1.1 | +0.27 |
| 二 | 办公生活防治区 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 1 | 绿化 | 0.5 | 0.5 | 0 |

在建设过程中项目水土保持措施投资完成情况与方案纳入的水保投资相比有所变化，变化原因如下：

（1）盆景绿化中采用了规格更高的盆景来实施绿化措施，导致绿化措施费用增减0.27万元。

（2）独立费用

独立费用完成投资情况与方案设计投资基本一致。

（3）水土保持补偿费

建设单位根据已批复的水土保持方案设计的补偿费，已缴纳水土保持补偿费0.61万元。

- 水土保持工程质量

  - 质量管理体系

曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司作为水保设施项目施工单位；曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司作为水保验收单位。

曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司将水土保持放在了比较重要的位置，并将水土保持的一是贯穿于工程施工的全过程，因此，对地貌恢复等水土保持工程严格按《曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目水土保持方案报告表》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等的相关要求进行工程施工，确保水土保持各项工程建设目标的实现。

建设期有专门部门负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

监理单位做到事前控制、过程跟踪、事后检查。以分项工程为单元，以工序控制为重点，对工程原材料、中间产品及成品进行抽样检测和控制，认真执行各项工序交接检查的制度，进行工程质量评定，对工程质量实施全过程的监督管理。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

  - 各防治分区水土保持工程质量评定

    - 项目划分及结果

按照水土流失防治分区，结合项目特点，水土保持监理单位将水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程、单元工程。

单位工程：工业场地、办公生活区。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，按功能、类型进行划分。

单元工程：主要按水土保持措施工程类型、工种以及各项工程具体措施分项划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。排水沟每 200m 划分为一个单元工程，不足 200m 的可单独作为一个单元工程；植被恢复每 1hm²划分为一个单元工程，不足 1hm²的可单独作为一个单元工程；临时拦挡每 1000m³作划分为一个单元工程，不足 1000m³的可单独划分为一个单元工程；临时苫盖每 1000m²划分为一个单元工程，不足 1000m²的可单独作为一个单元工程；表土剥离每 1hm²划分为一个单元工程，不足 1hm²的可单独作为一个单元工程；覆土每 1hm²划分为一个单元工程，不足 1hm²的可单独作为一个单元工程；土地平整每 1hm²划分为一个单元工程，不足 1hm²的可单独作为一个单元工程。

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，将曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司工程划分为单位工程2个，分部工程5个，单元工程8个，详细划分及评定结果见表 4-1。

    - 各防治分区工程质量评定

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司工程实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：工业场地3个分部工程，6处单元工程，质量全部合格；办公生活区2个分部工程，2处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格， 具备正常运行条件。

表 4-1   单元工程划分及质量评定表

| 单位工程 | 分部工程名称 |  | 工程量 | 划分依据 | 单元工程 | 监理质量评定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格数（个） | 优良数（个） |  | 质量等级 |
| 工业场地防治区 | 工程措施 | 排水暗沟 | 423m | 每 200m 划分为一个单元工程，不足 200m的可单独作为一个单元工程 | 3 | 3 |  |  | 合格 |
|  |  | 雨水收集池 | 2 | 每个雨水收集池划分为一个单元工程 | 2 | 2 |  |  | 合格 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 0.33hm² | 每 1hm²划分为一个单元工程，不足 1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 1 |  |  | 合格 |
| 办公生活防治区 | 工程措施 | 排水暗沟 | 25m | 每 200m 划分为一个单元工程，不足 200m的可单独作为一个单元工程 | 1 | 1 |  |  | 合格 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 0.02hm² | 每 1hm²划分为一个单元工程，不足 1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 1 |  |  | 合格 |

  - 弃渣场稳定性评估

本项目不设弃渣场。

  - 总体质量评价

验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持措施实施质量。通过部分竣工验收资料显示：水土保持措施单位工程2个，分部工程5个，单元工程8个单元工程，全部为合格。

经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目所建水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能；乔木、灌木、草坪等种质质量较高，长势良好，无虫病害，植物措施质量合格，生态环境得到恢复与改善，降低了水力作用对土壤的侵蚀，水土流失得到一定遏制，总体防护效果达到了预期的目标。

- 项目初期运行及水土保持效果

  - 初期运行情况

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。从目前的运行情况来看，所建水土保持设施均能正常运行，但仍存在以下局部问题，建议建设单位尽快完善，并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

  - 水土保持效果

    - 水土流失治理

（1）水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。

经现场查勘与量测，项目区实际扰动土地面积1.51hm²，各类建（构）筑物占地、道路及场地硬化面积为1.12hm²，排水沟等工程措施占地面积为0.02hm²， 植物绿化措施面积为0.36hm²，总计扰动土地整治面积 1.5hm²，由此推算，项目区水土流失总治理度为 99.34%。项目区水土流失总治理情况见表 5-1。

表 5-1	水土流失总治理度情况表	单位： hm²

| 水土保持防治防区 | 占地 面积 | 扰动面积 | 水土流失治理面积 |  |  |  | 水土流失总治理（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 植物措施 | 建筑物及场 地硬化 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 1.4 | 1.4 | 0.33 | 1.05 | 0.01 | 1.39 | 99.28 |
| 办公生活区 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 1.00 | 100.00 |
| 输电线路 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 100.00 |
| 合计 | 1.51 | 1.51 | 0.36 | 1.12 | 0.02 | 1.5 | 99.34 |

（2）渣土防护率

渣土防护率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比；弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土、弃石、弃渣量，也包括临时弃土弃渣。根据施工监测，本工程无永久弃渣，工程建设期间临时堆放土石方总量0.8万m3，回填土石方总量0.8万m3，渣土防护率达到99%，符合验收相关标准要求。。

（3）土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失之比。即：

土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后平均土壤流失强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于西北黄土高原区中的冲积平原区，区域内土壤侵蚀模数容许值为 1000t/km².a。

项目区工程实施防治措施后，平均土壤流失强度为1000t/ km².a。由此推算，土壤流失控制比为1。

（4）表土保护率

表土保护率是指项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比；可剥离表土总量是指根据地形条件、施工方法、表土层厚度，综合考虑目前技术经济条件下可以剥离表土的总量。表土保护的数量是指对地表扰动区域的表土腐殖土（耕作土）进行剥离（或铺垫）、临时防护、后期利用的数量总和。

根据调查，本项目在建设过程中剥离的表土全部用于回填及绿化，表土防护率可达98%。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。

监测结果表明，项目区可恢复植被面积为0.36hm²，已恢复植被面积为0.36hm²，由此计算林草植被恢复率为100%。

（6）林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

经现场查勘与量测，项目区已恢复林草类植被面积为0.36hm²。项目建设区面积1.51hm²，由此计算林草覆盖率为23.84%。

    - 水土保持效果达标情况

开发建设项目水土流失防治目标是水土保持设施验收、水土保持监测和水土保持监督执法的重要依据。本项目属建设类项目，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅 办水保[2013]第 188 号），位于山西省省级水土流失重点预防保护区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。各防治分区水土流失防治情况见表 5-2。防治目标达标对比见表 5-3。

表 5-2	各防治分区水土流失防治情况

| 防治分区 | 水土流失总治理度 （%） | 表土保护率 （%） | 土壤流失控制比 | 拦渣率 （%） | 林草植被恢复率 （%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 99.28 | 98 | 1 | 99 | 100.00 | 23.57 |
| 办公生活区 | 100.00 | 98 |  |  | 100.00 | 0.2 |
| 输电线路 | 100.00 | 98 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 总目标 | 99.34 | 98.00 | 1 | 99 | 100.00 | 23.84 |

表 5-5             防治目标达标对比情况表

| 序号 | 评估项目 | 方案设计值 | 实际达标值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（％） | 93 | 99.34 | 达标 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 0.9 | 1 | 达标 |
| 3 | 渣土防护率（％） | 92 | 99 | 达标 |
| 4 | 表土保护率（％） | 90 | 98 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率（％） | 95 | 100 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 23 | 23.84 | 达标 |

监测结果表明，从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，各项防治标准均达到一级标准，各项治理指标满足防治标准的求，水土保持设施具备正常运行的条件，可以交付使用，满足开发建设项目水土保持实施验收的条件。

  - 公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，在参考《曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目水土保持监测报告》的同时，结合现场查勘，针对工程建设的管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的参考依据。在验收工作过程中，验收组共向本煤矿周围群众发放 30 张水土保持公众调查表。

本次验收过程中开展了公众满意度调查，共向当地群众发放 30 份调查问卷， 收回 30 份。在被访问者中，30 岁以下者占 14%，30-50 岁者占 70%，50 岁以上者占 16%；农民占 79.4%，职工占 4.5%，干部占 16.1%；高中以上文化者占 18.5%，初中文化者 46.5%，小学以下文化者占 35.0%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表 5-6。

表 5-6	问卷调查结果统计表

| 调 查 项 目 | 评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 项目对当地经济的影响 | 83% | 10.5% |  | 6.5% |
| 项目对当地环境的影响 | 71% | 24% | 0.5% | 4.5% |
| 项目林草植被建设 | 68.5% | 28% |  | 3.5% |
| 项目土地恢复情况 | 79.5% | 15% | 1.50% | 4% |

在被调查者人中，83%的人认为曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目对当地经济有促进作用，71％的人认为项目对当地环境有较好的影响，68.5%的人认为项目区林草植被建设搞得比较好，79.5%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用好。

通过满意度调查，可以看出，曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司在项目建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

- 水土保持管理

  - 组织领导

曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司成立水土保持管理领导小组，组长由总经理主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由工程部长承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

  - 规章制度

建设期有生产技术部负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

  - 建设管理

曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司作为水保设施项目施工单位；曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司作为水保验收单位。

目前，各单位都已严格按合同要求完成，合同执行和管理较好完成。

  - 质量控制

水土保持工程质量检验等级评定，依次按单元工程、分部工程和单位工程为对象进行。根据《水土保持工程质量评定规程》SL336-2006 规定，质量等级分为：“合格”与“优良”两个等级。单元工程经检验评定工程质量达不到 “合格”标准时，及时处理。

- （1）单元工程划分

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，将曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目划分为单位工程2个， 分部工程5个，单元工程8个。

- （2）质量评定结果

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司工程实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：工业场地3个分部工程，6处单元工程，质量全部合格；办公生活区2个分部工程，2处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格， 具备正常运行条件。

    - 进度控制

在施工进度控制中，施工部、建设单位通过例会协调，使工程建设中的干扰因素大大减少，确保工程建设的顺利进行。同时施工单位及时制定赶工措施，增加人员和设备，积极满足施工强度要求，施工部及时审核进度计划，报业主批准后实施。

已实施的水土保持防护措施与原计划进度相对滞后，主要原因是，主体工程进度推迟的原因所致。通过现场调查，各区域土建施工结束后，及时布设了各类水土保持防护措施，截止目前，均运行良好，达到了防治水土流失的效果。

    - 投资控制

在工作中，工程师特别注意准确及时地掌握承包人工程建设的进度和完成的工程量，定期向业主通报工程进度和投资完成情况，认真审核承包人提交的完成工程量和工程预付款申请。做到工程建设安全，支付资金合理。

  - 水行政主管部门监督检查意见落实情况

    - 水行政主管部门监督检查情况

2021 年4月7日，曲沃县水利局对本项目进行了现场监督检查，提出检查意见如下：

存在问题：排水沟存在淤泥且部分破损；发现植物部分死亡。

整改要求：1、限期清理排水沟，对损毁部分进行及时维修。2、对死亡植物进行补栽。

    - 建设单位针对监督检查意见落实情况

1、曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司于2020年 6 月25日在山西省曲沃县主持开展了曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目验收工作。参加验收工作的有建设单位曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司、水土保持设施验收报告编制单位曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司、水保方案编制单位曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司、水保施工单位曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司等单位代表。

2、建设单位曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司根据已批复的水土保持方案报告，缴纳水土保持补偿费0.61万元。

    - 验收单位对监督检查做出的评价

水行政主管部门依据相关规定对项目区进行了全面细致的检查，提出项目主体工程已完工，项目尚未进行水保设施验收及水土保持补偿费没有缴纳的问题。

建设单位根据监督检查意见，及时缴纳了水土保持补偿费并组织相关单位， 对本项目水保设施进行了验收。

  - 水土保持补偿费缴纳情况

根据已批复的水土保持方案报告，应缴纳水土保持补偿费0.61万元。目前，建设单位已缴纳补偿费0.61万元，补偿费已足额缴纳。

  - 水土保持设施管理维护

为了确保水土保持工作的正常开展，曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目已建立水土保持工程实施、管理养护责任制，制定了水土保持相关的规章制度。由总经理主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由工程部长承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

- 结论

  - 结论

（1）曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目水土保持方案由曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司编制完成，曲沃县水利局以曲水审字〔2019﹞12号文批复。按照《中华人民共和国水土保持法》、水利部《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的要求，建设单位完成了项目建设期水土保持设施建设， 由曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司开展了自主验收工作。

（2）根据验收总结报告，该项目在建设过程中实施了排水、雨水收集池、绿化等水土保持措施，主要完成的水土保持工程量包括：

（3）工业场地防治区：完成排水暗沟423m，雨水收集池2座、厂区绿化0.33hm2。

（4）办公生活区：完成排水暗沟25m，采取灌草混播方式，完成绿化面积0.02hm²。

该项目所建以上水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

（5）水土保持监测结果：本项目建设期水土流失防治责任范围1.51hm²；水土流失总治理度99.34%，土壤流失控制比1，拦渣率99%，表土保护率98%，林草植被恢复率100%，林草植被覆盖率23.84%，六项指标均达到《开发建设项目防治标准》一级标准，达到《曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目水土保持方案报告表》确定的目标，各项治理指标满足防治标准的要求，水土保持设施具备正常运行的条件，可以交付使用，满足开发建设项目水土保持实施验收的条件。

验收报告结论：该工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件的要求，履行了水土保持法定程序；水土流失防治任务基本完成，达到了水土保持方案确定的水土流失防治目标值；所提供的各水土保持档案资料基本完备，数据基本准确可信；水土保持设施管理维护责任落实，能满足工程运行要求，水土保持工程运行正常，达到水保验收合格标准。

  - 遗留问题安排

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。建议建设单位并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

- 附件及附图

  - 附件

- 曲沃县馥裕预拌混凝土有限公司年产30万m3预拌砼改扩建项目水土保持方案的批复；

- 水土保持单位工程验收照片；

- 补偿费缴纳证明；

- 水行政主管部门监督检查情况表。

  - 附图

- 项目地理位置图；